# Matrice de Securite — SENTINEL-X

Workshop BAC+4 · Mission Sentinel-X — Volet Cybersecurite · Etat au 08/10/2026

Machine : PC Serveur Local (VM Ubuntu) — 192.168.137.29 · Variante B.

Stack Docker : nginx (dashboard), FastAPI (backend), Mosquitto (broker), PostgreSQL (db).

## 1. Avancement global

7 mesures de durcissement sont en place et verifiees (UFW, ufw-docker, SSH par cles, fail2ban, isolation Docker, chiffrement TLS 1.3 du broker MQTT). L'audit interne automatise affiche 9 controles sur 12 au vert. Restent a finaliser : la reactivation du HTTPS, l'authentification du broker (anonyme) et le monitoring MCO.

## 2. Matrice des ports (etat actuel)

| Port | Proto | Service | Exposition | Etat | Justification | Durcissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8883 | TCP | MQTTS (Mosquitto) | LAN table | Ouvert | Flux ESP chiffre (TLS 1.3 negocie) | TLS 1.3 + certs ; auth a finaliser |
| 1883 | TCP | MQTT clair | LAN table | Ouvert | Temporaire (ESP) + captures | A fermer apres bascule ESP en 8883 |
| 443 | TCP | HTTPS (nginx) | LAN table | A reactiver | Dashboard chiffre | nginx + TLS 1.3 (deploye, a relancer) |
| 80 | TCP | HTTP (nginx) | LAN table | A reactiver | Redirection vers 443 | 301 -> HTTPS |
| 2375/2376 | TCP | API daemon Docker | — | Ferme | Jamais expose | Non publie (filtered au scan) |
| 22 | TCP | SSH | IP admin | Ouvert | Administration | Cles only, root off, fail2ban |
| 5555 | UDP | Beacon decouverte ESP | LAN table | Ouvert | Plug & play ESP | Restreint au sous-reseau |

## 3. Matrice de durcissement (Hardening / TLS)

| # | Domaine | Risque couvert | Mesure appliquee | Statut | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiffrement flux IoT (MQTT) | Interception MitM des capteurs | Listener MQTTS/TLS 1.3 sur 8883 (certs montes) | ✅ Applique | Logs Mosquitto : negociation TLS 1.3 / AES-256-GCM |
| 2 | Authentification broker | Lecture / injection anonyme MQTT | allow_anonymous false + password_file (+ ACL) | 🔶 En cours | Teste OK (sub anonyme refuse) ; a reactiver + ESP |
| 3 | Pare-feu reseau (hote) | Surface d'attaque reseau | UFW : deny par defaut, ports restreints | ✅ Applique | ufw status + scan nmap (ports non autorises filtered) |
| 4 | Pare-feu conteneurs | Docker contourne UFW par defaut | ufw-docker (chaine DOCKER-USER) | ✅ Applique | Test : port conteneur passe open -> filtered apres retrait allow |
| 5 | Acces SSH | Brute-force / acces non autorise | Cles asymetriques, root desactive | ✅ Applique | sshd -T (passwordauth no, root no) |
| 6 | Detection intrusion | Attaques SSH repetees | fail2ban (ban 1h / 4 echecs, logs) | ✅ Applique | fail2ban-client status sshd |
| 7 | Isolation Docker | Evasion / privileges conteneur | Aucun conteneur privilegie, daemon non expose | ✅ Applique | docker inspect + nmap (2375/2376 filtered) |
| 8 | Chiffrement web | Ecoute du dashboard | HTTPS via nginx (TLS 1.3) | 🔶 A reactiver | curl -kvI (TLS 1.3 / AES-256) — deploye puis regresse |
| 9 | Services internes caches | Backend expose au LAN | Backend derriere nginx (reseau interne Docker) | 🔶 A verifier | nmap (objectif : 8000 filtered) |
| 10 | Monitoring / MCO | Detection, saturation | Journalisation fail2ban active ; CPU/RAM a ajouter | 🔶 En cours | Logs horodates ; Portainer/Netdata a installer |
| 11 | Deni de service | Flood broker / API | Rate-limiting (ufw limit) | 🔶 A faire | — |
| 12 | Secrets wifi | Fuite du mot de passe hotspot | secrets.h + .gitignore (cote firmware) | 🔶 A faire (dev) | Depot Git sans secret en clair |

Legende :  ✅ Applique et verifie  ·  🔶 En cours / a finaliser.

## 4. Correspondance avec la notation

•  Axe 2 — Technicite & Securite (4 pts) : lignes 1, 3, 4, 5, 6, 7 = chiffrement des flux + durcissement prouve du serveur.

•  Expertise Technique Filiere (individuel) : qualite d'execution du volet CYBER.

•  Axe 5 — Qualite documentaire & Q&A (3 pts) : cette matrice + les preuves associees.